■ 광신 디지털 미터기 OBD단자 셋팅 방법

▶ 수기 조작 방법

1. 미터기 [빈차] -> 메뉴 -> 설정 -> 1. 소프트웨어 버젼 : 1.25 이상인지 확인

2. 미터기 감속율창 열고 -> 감속율창 누르고 -> 33번 항목으로 이동

-> 33. 운행기록계 기타 설정 : 00-00-00 -> 00-01-00으로 변경

3. 미터기 [빈차] -> 메뉴 2번 누르고 -> 4번(엔진회전수), 5번(브레이크) 정보 확인

▶ 컴퓨터 조작 방법

1. 미터기 [빈차] -> 메뉴 -> 설정 -> 1. 소프트웨어 버젼 : 1.25 이상인지 확인

2. 미터기 컴퓨터에 연결 -> 광신 프로그램 실행 -> 미터기 자료입력 창 실행

-> 화면 우측 4번째 기타 기능 00.00.00 -> 00.01.00으로 변경 후 전송

3. 미터기 [빈차] -> 메뉴 2번 누르고 -> 4번(엔진회전수), 5번(브레이크) 정보 확인